GUIA DO USUÁRIO

Sony Ericsson MD300

Modem USB HSDPA/UMTS/EDGE

- Instalação do modem

  - Insira o chip CLARO no local indicado de acordo com a figura abaixo:

  - Em seguida conecte o modem no computador:

  - O computador irá reconhecer o dispositivo automaticamente e aparecerá uma tela com opções(caso não apareça, vá até o windows explore e selecione o dispositivo, abra a pasta instalar e clique no aplicativo “setup” ).

OBS: Não é necessário utilizar o CD para sistema operacional do Windows.

  - Selecione a opção “Install Wireless Manager 5”. Siga as instruções até a finalização da instalação. Retire o equipamento e reinicie o PC.

(A instalação acima só precisa ser feita uma vez em cada PC que o usuário for utilizar)

- Inicializando o MD300

  - Após o inicio do PC conecte o equipamento novamente.

  - Na área de trabalho aparecerá o ícone “Wireless Manager 5 ”, clique sobre ele para abrir o aplicativo.

  - Espere o sistema reconhecer o modem até aparecer a opção de “ativar” o rádio. (caso não apareça esta opção e o mesmo não passe de “inicializando”, siga as instruções do passo Nº 5, item 2)

  - Clique em “ativar”. O modem irá procurar a rede disponível.

IMPORTANTE!!!: Antes de conectar-se a internet, verifique qual tecnologia o seu modem detectou. Pois o mesmo irá detectar qualquer uma das tecnologias podendo não necessariamente ser a 3G, então, faça a configuração do seu modem de acordo com o passo Nº 3.

Os LED’s estão localizados ao redor do logo da SONY ERICSSON como mostra a imagem ao lado:

- Configurando o MD300 para acessar a 3G

  - Para se conectar a rede 3G da CLARO siga os seguintes passos:

    - Com o modem conectado ao PC e desconectado da internet clique em:

    - Visualização;

    - Configuração;

    - GSM/UMTS;

    - Rede GSM/UMTS – selecionar “Apenas UMTS/HSDPA”;

    - “Aplicar” e depois “OK”.

IMPORTANTE!!!: Verifique se em sua localidade existe cobertura para a tecnologia 3G, caso não, a configuração acima não deverá ser efetuada.

  - No caso do usuário ter que se deslocar para uma localidade onde não possua a cobertura 3G será necessário manualmente fazer a configuração do item acima sendo que na opção Rede GSM/UMTS selecionar a opção “Apenas GPRS/EDGE”.

- Desconectando o MD300

  - Após o término da navegação, clique em desconectar na tela do aplicativo do modem e feche-o;

  - Caso necessite retirar o equipamento, remova-o com segurança:

    - Na barra de ferramentas do menu iniciar no lado direito ao lado da “hora”;

    - Dê um clique na seta verde e remova os três hardwares clicando em cima de cada um.

IMPORTANTE!!!: Não desconecte o seu modem sem antes removê-lo com segurança, caso contrário poderá danificar o conteúdo do mesmo.

- Problemas/Soluções

| PROBLEMA | SOLUÇÕES |
| --- | --- |
| - O meu aparelho não dá nenhum sinal | - O chip está colocado corretamente? - Onde você está, possui cobertura CLARO? - A sua porta USB está em perfeitas condições para o uso? Verifique outras portas disponíveis em seu PC. - Caso o seu PC seja antigo, será necessário usar o cabo com 2 conexões USB |
| - Conectei o equipamento e não sai de inicializando. | - Você precisa registrar seu chip na rede. Para isso, retire seu chip do modem e coloque em qualquer celular que aceite um chip CLARO. Ligue o aparelho e dê “OK” em uma ou duas perguntas que o chip irá fazer. - Importante: dependendo do aparelho esse registro poderá demorar alguns minutos. |
| - Minha conexão cai muito | - Verifique se sua porta USB não está com algum tipo de folga. - O sinal da operadora está muito baixo. |
| - O sinal da operadora está baixo | - Provavelmente o usuário está num local de sombra da cobertura. Lembre-se que, o seu sinal de internet depende de uma cobertura que é provido das antenas CLARO. |
| - Meu celular CLARO funciona bem onde estou mas minha conexão é muita baixa | - O sinal de cobertura 3G é outro em relação ao de celular, visto que a freqüência do seu celular é GSM 1800/1900MHZ e a 3G é 850/900MHZ. |
| - As informações contidas no modem foram apagadas | - Provavelmente algum usuário deletou todas as informações contidas no equipamento. Para restabelecer o conteúdo será necessário recolocar todos os arquivos novamente no modem |
| - O modem demora muito para inicializar | - Para ter uma boa conexão, é necessário ter um computador que tenha uma boa memória e um bom processador. |
| - Toda vez que clico em conectar dá erro de falha de conexão | - Tente se conectar novamente minutos depois, pois a rede deu sinal de ocupado. |
| - Coloco o equipamento no PC e não aparece nenhuma opção |  |

OBS.:No caso de outras dúvidas ou problemas com instalação ligue 1052 de um telefone fixo e esteja com o numero de sua linha em mãos. A ligação é gratuita.